МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Обнинский институт атомной энергетики –

Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего

образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

(ИАТЭ НИЯУ МИФИ)

Отделение Интеллектуальные кибернетические системы

Лабораторная работа №1

по курсу: Информационные системы и технологии

«Написание структурной нотации и расчет пиковой производительности суперкомпьютера»

Выполнила:

студентка гр. ИС-М17          _____________________________ Горбачева А.Е.

Обнинск, 2017 г.

Цель: Научиться понимать и описывать структурную нотацию суперкомпьютеров, а также проводить расчет их пиковой производительности.

1.Общие сведения

Структурная нотация – нотация (индексация), в которой коды классов своей структурой отражают формальные отношения между понятиями.

Для написания структурной нотации вам потребуется знание основных обозначений устройств, которые могут входить в состав суперкомпьютера.

Зачастую вы можете встретить описание структурной нотации суперкомпьютеров при изучении любого из них.

1. Обозначения устройств

- B – целочисленные устройства исполнения

- C – компьютер ( включает хотя бы одно I )

- Core–процессорное ядро

- Ch – канал ввода-вывода

- D – устройство ввода-вывода

- E – устройство исполнения ( АЛУ )

- F – устройства с плавающей точкой

- H – магистраль данных

- I – устройство обработки потока команд

- IO – интерфейс устройства ввода-вывода

- M – устройство памяти ( обычно ОП )

- P – процессор

- U – неспецифицированное устройство

- X – коммутатор

- Csh – кэш

- Csh1, Csh2 – кэш 1-го, 2-го уровней

- Cshi, Cshd – кэш команнд, кэш данных

- Rg – регистры

- Lds – устр-во загрузки-записи

- Br – блок предсказания переходов

- GrP – графический процессор

- Server–сервер.

- Super–суперкомпьютер.

- SS (Storage System) – система хранения данных.

- Cluster–кластерная система.

- Node–узел.

- Hub – сетевой концентратор для передачи информации в простой сети.

- Switch – сетевой концентратор - это устройство, предназначенное для соединения нескольких узлов компьютерной сети или нескольких блоков ВС в пределах одного сегмента.

- Router - маршрутизатор, это сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети.

2. Конвейерная обработка – подстрочный индекс p (pipeline): I p, E p

3. Векторные команды – подстрочный индекс v, который следует за I: I v, I pv

4. Различные устройства одного и того же типа обозначаются целым числом: E1p, E3p

5. Правило подстановки ( по аналогии с алгеброй): I [ E1, E2 ]; E1=………; E2=……….

6. Группа устройств – { }. Разделители:

, - устройства работают параллельно; {4F p , 2B}

/ - устройства работают последовательно. { E1 / E2 / E3 }

7. Множественные устройства: 10Е

8.Дублирование – черта над символом: 64Р = 64{E-M(сверху черта над Е-М)};

9. Число разрядов: I16, F p 64

Для блоков памяти: n M w * b, Пример: M 1K * 32; 8 M 64 * 64

n – кол-во банков памяти, w – объем памяти, b - разрядность

10. Характеристическое время - > [ нс ]: I 40 , M 650

11. Связь посредством шины:

— неспецифицированное

—> симплексное

<—> дуплексное

<—/ —> полудуплексное

12. Цепь устройств: Е — Rg — Csh1 — Csh2 — M

13. Матрицы процессоров - > « c – nn »

288 { 3E — M } 0-2DPEPE

[ 64 2P ]1-2DDAP

[ 32 2 P ]2-2DCLIP

[ 64 2 P ]1-3D

[ 64 2P ]Torr

14. Перекрестные соединения

I p [ 16 F x 17 M ]

15. Комментарии - >( )

16. Управление - > I [ ]

Вид управления (подстрочн): a – асинхр, l – синхр, r

I p [ 10 F, 10 С ] r

17. Подстр. индекс у C или P может быть: CISC / RISC / VLIW / EPIC / Векторная / SMP / MPP/Кластер/ ClusterHA/ ClusterNLB/ ClusterHPC/ SAN/ DAS/NAS/CAS

Пример

P CISC(i8086)= Ip8[B16 –16Rg13*8] –16M1M*16

2.Выполнение задания.

Рассмотрим структурную нотацию суперкомпьютера Tianhe-2 (MilkyWay-2) от NUDT.

Для начала ознакомимся с каждой его составляющей в отдельности:

1) Строение:

- Узел Neo-heterogeneous

- Модуль Computer Blade

- CPM модуль

- Процессор Intel Xeon Ivy Bridge E5-2692

- APM модуль

- Сопроцессор Intel Xeon Phi 31S1P

2) Процессор Intel Xeon E5-2692v2:

- Архитектура Intel 64

- Процессор Ivy Bridge-EP (кластер)

P кластер (Intel Xeon E5-2692v2 Core) = Ipv 64[12 Core (Intel Xeon E5-2692v2 Core), U (QPI), Csh330MB, CtrM(DDR3), U(PCLe* &DMI), 2Ch(QPI), 4Ch(DDR3), IO(DMI),  40U(PCLe* Lanes)]

3) Ядро процессора Intel Xeon E5-2692v2:

Core(Intel Xeon E5-2692v2) = {Csh30Мб, Rgx87, B, F}

4) Процессор Intel Xeon Phi 31S1P:

P кластер (Intel Xeon Phi 31S1P Core) = Ipv 64[57 Core (Intel Xeon Phi 31S1P Core), 8CtrM(GDDR MC), 57Csh512Кбайт(L2), Csh8MB, U(PCI Express/SBOX),  8U(TD)]

5) Ядро Intel Xeon Phi 31S1P:

Core (Intel Xeon Phi 31S1P) = {Csh512Кб, Rgx87, B, F}

9) Узел Neo-heterogeneous:

Node (Neo-heterogeneous) = [2P(CPU), 3P(Coprocessor), 16Rg64Гбайт(ECC DDR3 DIMMs), 4U16lanes(PCLe* Lanes), IO(IPMB), ), U (QPI), IO(DMI),  H(PCH)]

8) Модуль Computer Blade:

Computer Blade = CPM Module, APU Module= [2Node(Neo-heterogeneous)4CPU,4P(Intel Xeon Phi), 6P(Intel Xeon Phis)]

10) Суперкомпьютер Tianhe-2 (MilkyWay-2):

- 16 000 узлов

Compute frame = [8 Computer Blade]

Super (Tianhe-2 (MilkyWay-2)) =[ 125*8Computer frame]

Построение структурной нотации суперкомпьютера:

Объединив всю полученную информацию построим структурную нотацию суперкомпьютера:

P кластер (Intel Xeon E5-2692v2 Core) = Ipv 64[12 Core (Intel Xeon E5-2692v2 Core), U (QPI), Csh330MB, CtrM(DDR3), U(PCLe* &DMI), 2Ch(QPI), 4Ch(DDR3), IO(DMI),  40U(PCLe* Lanes)]

Core(Intel Xeon E5-2692v2) = {Csh30Мб, Rgx87, B, F}

P кластер (Intel Xeon Phi 31S1P Core) = Ipv 64[57 Core (Intel Xeon Phi 31S1P Core), 8CtrM(GDDR MC), 57Csh512Кбайт(L2), Csh8MB, U(PCI Express/SBOX),  8U(TD)]

Core (Intel Xeon Phi 31S1P) = {Csh512Кб, Rgx87, B, F}

Node (Neo-heterogeneous) = [2P(CPU), 3P(Coprocessor), 16Rg64Гбайт(ECC DDR3 DIMMs), 4U16lanes(PCLe* Lanes), IO(IPMB), ), U (QPI), IO(DMI),  H(PCH)]

Computer Blade = CPM Module, APU Module= [2Node(Neo-heterogeneous)4CPU,4P(Intel Xeon Phi), 6P(Intel Xeon Phis)]

Compute frame = [8 Computer Blade]

Super (Tianhe-2 (MilkyWay-2)) =[ 125*8Computer frame]

Зная структурную нотацию, можем произвести расчет пиковой производительности.

Intel Xeon E5-2692v2 Core = 12* 2.2 GHz* 8 Flop/такт= 211.2 GFLOPS

Intel Xeon Phi 31S1P Core = 57* 1.1 GHz*16 FLOP/такт = 1003,2 GFLOPS

Node (Neo-heterogeneous) = 2 *211,2 GFLOPS + 3*1003,2 GFLOPS = 3432 GFLOPS

Computer Blade = 2*3432 GFLOPS =6864 GFLOPS

Compute frame = [8 Computer Blade] = 8*6864 GFLOPS=54 912 GFLOPS

Super (Tianhe-2 (MilkyWay-2)) = 125*8* 54 912 GFLOPS =54 912 000 GFLOPS=54.912 PFLOPS

Значение в рейтинге ТОП500 = 54,9 Pflops

Получившееся значение = 54.912 PFLOPS

Вывод: структурная нотация составлена верно, так как значения практически совпадают