Отделение     Интеллектуальные кибернетические системы

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ федеральное государственное АВТОНОМНОЕ образовательное учреждение ВЫСШЕГО образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Обнинский институт атомной энергетики – филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (ИАТЭ НИЯУ МИФИ)

Отчет по лабораторным работам

По курсу: «Информационные системы и технологии»

Выполнил: студент гр. ИС-М17 Савельев Н.В.

Проверил: к.ф-м.н., доцент отделения ИКС Сальников Н.Л.

Лабораторная работа №1

Тема: «Написание структурной нотации и расчет пиковой производительности суперкомпьютера Titan Cray XK7».

Цель работы: Научиться понимать и описывать структурную нотацию суперкомпьютеров, а также проводить расчет их пиковой производительности (ПП).

Структурная нотация – нотация (индексация), в которой коды классов своей структурой отражают формальные отношения между понятиями.

Структура:

Построение структурной нотации суперкомпьютера Titan Cray XK7:

C= {200 Cabinets, MPSS}

Cabinet = {24 Boards}

Board = {4 Nodes, 2 Gemini Interconnect}

Node = {PCrayXK7(AMD Core), PCrayXK7(NVIDIA Tesla K20x Core), M32Гб(DDR)}

PCrayXK7(AMD Core) = {16 Cores(AMD Core), RAM32Гб}

PCrayXK7(NVIDIA Tesla K20x Core) = {M6Гб(GDDR5), RAM6Гб, 2.688 CUDA Cores, 14 MultiP}

Зная структурную нотацию, можем рассчитать пиковую производительность:

ПП(PCrayXK7(AMD)) = 4 FLOPs * 2.2 ГГц * 16 ядер = 0.141 TFLOPs = 141 GFLOPs

ПП(PCrayXK7(NVIDEA)) = 2/3 FLOPs * 0.732 ГГц * 2.688 ядер= 1.31 TFLOPs = 1310 GFLOPs

ПП(Node) = 141 GFLOPs + 1310 GFLOPs = 1451 GFLOPs

ПП(Board) = 4 * 1451 GFLOPs = 5804 GFLOPs

ПП(Cabinet) = 24 * 5804 GFLOPs = 139296 GFLOPs

ПП(C) = 200* 139296 GFLOPs = 27859200 GFLOPs = 27.859 PFLOPs

Теоретический максимум производительности в рейтинге ТОП500 = 27,11 PFLOPs

Получившееся значение: 27.859 PFLOPs

Значения совпадают, значит, расчеты проведены верно.